Załącznik nr 1 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pn.:

„Przebudowa PSZOK w Mielnie wraz z jego doposażeniem.”

Opis części przedmiotu zamówienia:

- Część 1 obejmuje budowę i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w  następującym zakresie:

- Modernizację istniejącego budynku socjalno-biurowego z wiatą w następującym zakresie:

- roboty rozbiórkowe (rozebranie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, pokrycia z papy; czyszczenie i uzupełnienie dachu betonowego; wykucie ościeżnic drzwi i okna; rozebranie pokrycia dachowego z płyty warstwowej);

- termomodernizację dachu budynku i wiaty (pokrycie dachu płytami warstwowymi, montaż kominków wentylacyjnych, montaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych);

- montaż instalacji odgromowej;

- termomodernizację ścian – roboty elewacyjne budynku i wiaty (m.in. ocieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 15 cm, wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku mineralnego, malowanie elewacji farba silikonową, malowanie farbą olejną konstrukcji wiat);

- roboty remontowe wewnętrzne budynku socjalno-biurowego: wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach budynku, malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi, montaż nowych drzwi zewnętrznych aluminiowych, montaż okna z wysoko-udarowego PCW, wykonanie okładzin z płytek na posadzkach, montaż parapetów wewnętrznych, demontaż instalacji elektrycznej wewnętrznej, montaż instalacji elektrycznej wewnętrznej;

- Utwardzenie terenu PSZOK o powierzchni 2766 m2 – nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych na podbudowie z kruszywa naturalnego i warstwie odsączającej z piasku;

- Odwodnienie terenu PSZOK: roboty przygotowawcze i ziemne, roboty montażowe (kanały z rur PVC, zbiornik PVC bezodpływowy na deszczówkę o poj. 5 000 l, studnie rewizyjne, studzienki kanalizacyjne);

- Budowę wiaty i 7 kontenerów na odpady (każdy o wymiarach 6,0 x 8,0 m): przygotowanie terenu; roboty ziemne; wykonanie fundamentów wraz z montażem zbrojenia konstrukcji, wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej fundamentów; montaż konstrukcji stalowej wiaty zabezpieczonej antykorozyjnie; wykonanie obudowy ścian i dachu wiaty z płyt warstwowych montowanych metodą tradycyjną; montaż rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich;

- Montaż ogrodzenia terenu PSZOK: demontaż istniejącego ogrodzenia, wykonanie cokołów betonowych, wykonanie ogrodzenia z siatki wys. 1,5 m na słupkach stalowych, montaż wrót z furtkami z siatki w ramach stalowych z pasem dolnym z blachy;

- czytelne oznaczenie PSZOK w jednolitej estetyce oraz montaż drogowskazów prowadzących do PSZOK;

- Zakup i montaż wyposażenia PSZOK obejmującego:

- Lampy oświetleniowe z zasilaniem solarnym – 3 szt.;

- Kontenery gospodarcze ocieplane, z płyt warstwowych o wym. 3,0 x 6,0 m – 2 szt.;

- Tablice edukacyjne – 1 kpl.;

- System monitoringu – 1 kpl.;

- Belownica do prasowania odpadów kartonowych i plastikowych – 1 kpl.;

- Kontenery otwarte KP-7 – 5 kpl.;

- Kontenery zamknięte KP-7 – 2 kpl.;

- Pojemniki na odpady o poj. 1100 l – 7 kpl.

- Część 2 obejmuje dostawę samochodu ciężarowego z wywrotką do przewozu o minimalnych parametrach:

- Ciągnik siodłowy: nie starszy niż 2009r.

- Preferowane wyposażenie : ABS, EBS, ASR

- Hamulce: tarczowe z EBS i ESP, wspomaganie przy ruszaniu pod górę,   automatyczne zwalnianie hamulca postojowego, automatyczny hamulec postojowy naczepy

- Napęd: Paliwo – olej napędowy bezsiarkowy, Moc silnika ≥380 KM, Norma emisji –  min. EURO 5

- Skrzynia biegów: 12-biegowa, manualna/automatyczna

- CIĄGNIK SIODŁOWY MUSI BYĆ CAŁKOWICIE SPRAWNY TECHNICZNIE , DOPUSZCZONY DO RUCHU PO DROGACH PUBLICZNYCH NA PODSTAWIE STOSOWNYCH ADNOTACJI URZĘDOWYCH W DOWODZIE REJESTRACYJNYM

- Wyposażony w tachograf cyfrowy na kartę

- Ogumienie w stanie dobrym lub bardzo dobrym

- Stan techniczny nie budzący zastrzeżeń

- naczepa: typu wywrotka

- ładowność min 36t

- zabudowa metalowa bądź aluminiowa

- przykrywana plandeką, zwijaną

- rok produkcji min 2005

- sprawna technicznie

- DOPUSZCZONY DO RUCHU PO DROGACH PUBLICZNYCH NA PODSTAWIE STOSOWNYCH ADNOTACJI URZĘDOWYCH W DOWODZIE REJESTRACYJNYM

Część 3  obejmuje dostawę bramowca z przyczepą  do przewozu  o minimalnych parametrach:

Bramowiec:

- typ pojazdu: samochód ciężarowy

- Rok produkcji: nie starszy niż 2009

- Przebieg: nie większy niż 300 tys.

- Liczba osi pojazdu: 2

- Napęd: 4x2

- Zawieszenie: przód – resory; tył – pneumatyczne

- Hamulce tarczowe przód i tył,

- Typ zabudowy: Zabudowa nie starsza niż 2009 rok,

- Zabudowa montowana fabrycznie,

- Ładowność samochodu: nie więcej niż 11 000kg,

- Sterowanie zabudową za pomocą urządzenia radiowego, bezprzewodowego, oświetlenia zabudowy.

- Dopuszczalna masa całkowita pojazdu (DMC): nie więcej niż 18 000 kg

- Norma emisji spalin min EURO 5

- Moc silnika: nie mniej niż 380 KM i więcej

- Skrzynia biegów: automatyczna/manualna

- Niezbędne wyposażenie pojazdu:

- Zaczep przyczepy

- Szybkozłącze pneumatyczne

- Stan techniczny:

- Pojazd sprawny technicznie

- Silnik i skrzynia biegów bez wycieków

- Blacharka bez mechanicznych uszkodzeń, stan powłoki lakierniczej dobry lub bardzo dobry

- Stan ogumienia – w dopuszczalnym stopniu w stanie db lub bdb

przyczepa bramowa hakowa pod kontener KP7 : hydrauliczne sterowanie mechanizmami ,hamulec postojowy,  hak z zapadką regulowany w 3 położeniach dostosowany do kontenerów wykonanych wg DIN 30722 (w tym KP 7), mechaniczna blokada ram hydrauliczna stopa podporowa,  zaczep dyszla obrotowy fi 40,  ogumienie w stanie db lub bdb, minimalna masa kontenera wciąganego z ładunkiem 4500 kg